ICS 67.160.10

CCS X62

团   体   标   准

T/AHFS XXX-2026

蓝莓酒

Blueberry wine

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

安徽省食品科学技术学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由芜湖市绿色食品产业研究院有限公司提出。

本文件由安徽省食品科学技术学会归口管理。

本文件起草单位：芜湖市绿色食品产业研究院有限公司、南昌大学、安徽工程大学、紫约农业科技集团有限公司、芜湖市好想吃休闲食品有限责任公司、芜湖市纯真食品有限公司、芜湖素问本草生物科技有限公司。

本文件主要起草人：张国强、董庆盈、陈彦君、潘真清、朱雪洋、陶瑾、宁方方、万云。

蓝莓酒

- 范围

本文件规定了蓝莓酒的术语和定义、产品分类、要求、生产加工卫生规范、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以新鲜蓝莓、速冻蓝莓、蓝莓浓缩汁为主要原料，经发酵、浸提、调配等工艺制成的发酵型蓝莓酒、配制型蓝莓酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒污染物限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789.25  食品安全国家标准 食品微生物学检验 发酵酒及其配制酒微生物检验

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.225  食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 12696-2016  食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB 14881-2013  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15038  葡萄酒、果酒通用分析方法

GB/T 32783  蓝莓酒

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1 发酵型蓝莓酒

发酵型蓝莓酒指的是以新鲜蓝莓、速冻蓝莓或蓝莓原汁为主要原料，可添加白砂糖、果葡糖浆，经破碎、压榨、酵母发酵、陈酿、澄清、过滤、灌装等工艺制成，乙醇完全由蓝莓糖分发酵生成的果酒，分为干型、半干型、半甜型、甜型四类。

## 3.2 配制型蓝莓酒

配制型蓝莓酒指的是以发酵型蓝莓原酒、蓝莓浸提液为基料，添加食用酒精、白砂糖、蜂蜜、食品添加剂等辅料，经调配、澄清、过滤、灌装制成的配制酒，产品中蓝莓发酵原酒体积分数≥40%。

## 3.3 干型蓝莓酒

干型蓝莓酒指的是含糖量（以葡萄糖计）≤4.0 g/L的发酵型蓝莓酒。

## 3.4 半干型蓝莓酒

半干型蓝莓酒指的是含糖量（以葡萄糖计）4.1 g/L～12.0 g/L的发酵型蓝莓酒。

## 3.5 半甜型蓝莓酒

半甜型蓝莓酒指的是含糖量（以葡萄糖计）12.1 g/L～45.0 g/L的发酵型蓝莓酒。

## 3.6 甜型蓝莓酒

甜型蓝莓酒指的是含糖量（以葡萄糖计）＞45.0 g/L的发酵型蓝莓酒。

- 产品分类

## 4.1 按生产工艺分类

4.1.1 发酵型蓝莓酒

4.1.2 配制型蓝莓酒

## 4.2 按含糖量分类（仅适用于发酵型）

4.2.1 干型

4.2.2 半干型

4.2.3 半甜型

4.2.4 甜型

## 4.3 按原料品类分类

4.3.1 栽培蓝莓蓝莓酒

4.3.2 野生蓝莓蓝莓酒

- 要求

## 5.1 原料要求

5.1.1 蓝莓鲜果/速冻蓝莓：果实完整、无霉变、无腐烂、无病虫害、无异物，农药残留符合GB 2763规定；速冻蓝莓冷链储存合规，无解冻变质。

5.1.2 蓝莓浓缩汁：无添加外源香精、色素，感官清亮、无霉变，理化指标符合果汁国标要求。

5.1.3 食用酒精：应符合GB 31640食品安全国家标准 食用酒精要求。

5.1.4 白砂糖、蜂蜜、酵母、果胶酶等辅料及食品加工助剂：符合对应食品安全国标。

5.1.5 食品添加剂：品种及添加量符合GB 2760规定，发酵型蓝莓酒仅允许添加二氧化硫、果胶酶，禁止人工合成色素、香精。

## 5.2 感官要求

感官要求应符合表1规定。

表1　感官指标

| 项目 | 发酵型蓝莓酒 | 配制型蓝莓酒 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 紫红、宝石红、深紫色，色泽均匀，有光泽 | 紫红色、紫罗兰色，色泽通透均匀 |
| 澄清度 | 清亮透明，允许少量微量沉淀，无浑浊、无悬浮物 | 清亮透明，无明显浑浊、无外来悬浮物 |
| 香气 | 具有纯正蓝莓果香与发酵酒香，香气协调，无异味 | 具有蓝莓果香、酒香，香气纯正协调，无刺鼻异味 |
| 滋味口感 | 酒体醇和，酸甜适口，口感顺滑，余味干净 | 酒体柔和，酸甜协调，无刺激杂味 |
| 典型性 | 具有产品固有典型风味 | 具有蓝莓酒固有风味特征 |

## 5.3 理化指标

5.3.1 发酵型蓝莓酒理化指标应符合表2规定。

表2　理化指标

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 酒精度（20℃）/%vol | 8.0～15.0 |
| 总糖（以葡萄糖计）/(g/L) | 干型≤4.0；半干型4.1～12.0；半甜型12.1～45.0；甜型＞45.0 |
| 总酸（以酒石酸计）/(g/L) | 3.0～8.0 |
| 挥发酸（以乙酸计）/(g/L) | ≤1.2 |
| 二氧化硫总量/(mg/L) | ≤200 |
| 干浸出物/(g/L) | ≥12.0 |

5.3.2 配制型蓝莓酒理化指标应符合表3规定。

表3　理化指标

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 酒精度（20℃）/%vol | 10.0～22.0 |
| 总糖（以葡萄糖计）/(g/L) | ≤120.0 |
| 总酸（以酒石酸计）/(g/L) | 2.0～8.0 |
| 二氧化硫总量/(mg/L) | ≤250 |
| 蓝莓发酵原酒占比（体积分数）/% | ≥40 |

## 5.4 污染物限量

铅、甲醇、氰化物等污染物限量符合GB 2761、GB 2762规定；其中甲醇含量≤250 mg/L。

## 5.5 微生物限量

微生物限量符合GB 2761规定，菌落总数、大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出。

## 5.6 净含量

单件净含量及平均净含量符合《定量包装商品计量监督管理办法》要求，按JJF 1070检验。

## 5.7 生产加工卫生要求

生产厂区、车间布局、设备设施、人员管理、工艺管控、清洗消毒全过程，符合GB 12696-2016、GB 14881-2013要求；发酵车间温控16℃～25℃，禁止30℃以上高温发酵；橡木桶、不锈钢储罐使用前需消杀处理。

- 试验方法

## 6.1 感官检验

按GB/T 15038规定方法检验。

## 6.2 理化指标检验

6.2.1 酒精度：按GB 5009.225执行。

6.2.2 总糖、总酸、挥发酸、二氧化硫、干浸出物：按GB/T 15038执行。

6.2.3 铅：按GB 5009.12执行。

6.2.4 甲醇、氰化物：按GB 2761配套试验方法执行。

## 6.3 微生物检验

按GB 4789.25执行。

## 6.4 净含量检验

按JJF 1070执行。

## 6.5 蓝莓原酒占比核验

通过生产投料台账、液相色谱特征多酚指纹图谱核验配制酒蓝莓发酵原酒占比。

- 检验规则

## 7.1 组批

同一原料、同一生产线、同一工艺、同一生产日期、同一规格包装的产品为一批次。

## 7.2 抽样

每批次随机抽样，瓶装产品抽样量不少于6瓶，散装酒抽样量不少于2L，分为两份，一份检验，一份留样。

## 7.3 检验分类

7.3.1 出厂检验

每批次产品出厂必检：感官、酒精度、总糖、总酸、二氧化硫、净含量、菌落总数，检验合格后方可出厂。

7.3.2 型式检验

型式检验每年不少于1次，涵盖本文件全部项目；出现原料变更、工艺调整、停产复产、抽检不合格时，需即时开展型式检验。

## 7.4 判定规则

7.4.1 所检项目全部符合本文件要求，判定该批次产品合格。

7.4.2 微生物指标不合格直接判定批次不合格，不得复检；其余指标不合格，可加倍抽样复检，复检合格判定合格，仍不合格判定批次不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

## 8.1 标志

8.1.1 产品标签符合GB 7718、GB 10344规定，清晰标注：产品名称、工艺类型（发酵型/配制型）、含糖类型、原料品类、酒精度、配料表、生产日期、保质期、执行标准号、生产许可证号、生产企业信息。

8.1.2 野生蓝莓酿制产品需标签标注“野生蓝莓原料”字样。

## 8.2 包装

8.2.1 包装玻璃瓶、瓶盖、外包装纸箱均为食品级材质，洁净、无破损、无异味，符合食品安全接触材料国标。

8.2.2 瓶装产品密封完好，无渗漏、无漏气。

## 8.3 运输

8.3.1 运输工具洁净、干燥、无异味，防雨、防晒、防震、防冻。

8.3.2 禁止与有毒、有害、有异味物品混运；发酵型蓝莓酒运输环境温度5℃～25℃。

## 8.4 贮存

8.4.1 成品仓库避光、通风、干燥、恒温，环境温度5℃～30℃，相对湿度60%～75%，离地离墙存放。

8.4.2 瓶装发酵型蓝莓酒平放或倒置存放，利于酒体熟化；远离热源、污染源。

8.4.3 在规定贮存条件下，发酵型蓝莓酒保质期36个月，配制型蓝莓酒保质期24个月。

- 附录

蓝莓酒通用生产工艺流程。

## 9.1 发酵型蓝莓酒

蓝莓分选→清洗沥干→破碎压榨→酶解调配→接种酵母控温发酵→皮渣分离→原酒陈酿→澄清过滤→除菌灌装→成品

## 9.2 配制型蓝莓酒

蓝莓原酒验收→浸提液制备→配料调配→均质调和→澄清稳定→过滤除菌→灌装→成品

- 规范性附录

食品添加剂使用限值：发酵型蓝莓酒仅限使用食品级二氧化硫、果胶酶；不得添加人工合成色素、香精、甜味剂；配制型蓝莓酒食品添加剂执行GB 2760果酒类限值要求。